Kvalitativní  STANDARD  

bytových objektů pro projekt 

„Obytný soubor BUKOV centrum, ústí nad labem“
1.  Úvod

Veškerá projektem navržená řešení respektují příslušná ustanovení ČSN (v částech závazných i směrných) a platné vyhlášky. Standardní prvky a řešení navržené projektantem jsou odsouhlaseny investorem včetně konkrétního provedení. Níže uvedené standardy platí pro provádění stavby, ve specifikaci pro dodavatele může investor jednotlivé položky zaměnit. Všechny následné dokumenty musí být zpracovány s respektováním těchto základních standardů. U prvků, kde je to technicky možné, doloží zhotovitel vzorky materiálu.

Pouze na žádost investora může být u jednotlivých projektů, nebo i objektů, upraven standard na jinou kvalitativní úroveň než je uvedeno níže,.tj. zvýšení i snížení standardu a to se zřetelem na dodržení závazných smluvních vztahů s klientem i s dodavateli stavby. 

Uvedené standardy jsou podkladem pro jednání s klienty, neřeší barvu, povrchovou úpravu ani formát výrobků, není-li výslovně uvedeno jinak. Konkrétní barvu, povrchovou úpravu či formát výrobků  bude možné zjistit ve vzorkovně, kde bude k dispozici vzorek výrobků - prvků. Případné úpravy či individuální požadavky je možné dohodnout v režimu klientských změn. Součástí standardu není dodávka vestavěného nábytku (šatní skříně, police a pod.).

2. Bytové domy

A) Konstrukce a povrchové úpravy

Obvodové a nosné zdivo


- 1.NP železobeton,  ostatní patra zdivo s dostatečnou únosností a tepelným odporem

Stropy


- železobetonové monolitické 

Vnitřní stěny, příčky
- zděné příčky 

Omítky 


-obytná patra
- stěrkové, nebo štukové bílé (dle podkladu - konstrukce), malba bílá


- tech. podlaží
- pohledový beton , alternativně zděná povrchově neupravovaná konstr. 
Podlahy

- garáže

- hlazený konstrukční beton




- sklepy

- betonová podlaha  s protiprašnou úpravou

- pokoje

- koberec tuzemský vč. soklu
- samostatné kuchyně -  keramická dlažba - tuzemská včetně soklu 
- kuchyňské kouty - keramická dlažba pod a okolo kuchyňské linky - tuzemská včetně soklu, přechod na koberec s lištou


- hygien. zař.
- keramická dlažba tuzemská

- chodby bytové
- keramická dlažba tuzemská, keramický sokl 

-  balkóny a terasy - keramická dlažba tuzemská, keramický sokl 

- schodiště           - nátěr           

- chodby společné - keramická dlažba tuzemská, keramický sokl 

Obklady

 -hyg.zař.
 - keramické tuzemské (koupelna v.obkladu 2 m, WC v.obkladu 1,5 m),
B) Stavební prvky a zařizovací předměty

Okna


- plastová, bílá







Parapet                     
- dřevotřískový + laminovaný, bílý

Dveře vstupní bytové 
- dřevěný aglomerát s požární odolností  PO 30, barva buk, plné,

- ocelová zárubeň, 

- dřevěný  práh,

- kování
bezpečnostní,

Dveře vnitřní bytové 
- dřevěný aglomerát foliovaný hladký, barva buk, plné, příp. 2/3 prosklené u obýv.pokoje, 



- zárubeň dřevěná obložková, v materiálovém provedení dle dveří


- kování eloxovaný hliník  

Zařizovací předměty 

- umyvadlo
- keramické bílé - jednotná typová řada značková

- klozet

- kombi bílý vč. sedátka z bílého plastu






- vana

- plechové - smaltové, 

- sprch. kout
-  pokud je navržen v PD - akrylátová vanička, zástěna s akrylát. výplněmi



- baterie

- pákové celokovové s keramickou hlavou, chrom

C) Instalace

Zdravotechnika 


- koupelny 
- zařizovací předměty (viz. výše)




- vývod  vody pro pračku a odpad pro pračku (pokud je navržena v koupelně) 

- teplá a studená voda s měřením 

- kuchyně 
- vývod teplé a studené vody pro možnost napojení dřezu, myčky a případně automatické pračky (pokud je navržena v kuchyni)


- odpad pro možnost napojení dřezu, myčky a případně automatické pračky (pokud je navržena v kuchyni)

Elektro 

- vedení 
 
- CU vedené v technických prostorách po povrch, v obytných prostorách pod omítkou


- svítidla žárovková 

- byty : pouze chodby, sociální zařízení (obytné místnosti bez svítidel, pouze stropní vývody)        

- veřejné prostory : garáže (zářivky), sklepy, suterény, technické místnosti, chodby, schodiště, výtahové šachty, vstupní haly atd. 

- zásuv./vypínače 


-tuzemský typ jednotný

 

Příprava na osazení měření elektro jednotlivých bytů,vlastní  elektroměr pro byt nebude předmětem dodávky, v bytě jištění jednotlivých obvodů.
Elektro-  slaboproud 

- systémy
- domácí telefon



- společná televizní anténa



- trubkování pro telefonní rozvody



- v případě hromadné garáže ovládání garážových vrat vč.ovladačů 

Vytápění






- ocelové deskové radiátory zavěšené, termohlavice,

- tepelný zářič v koupelně,

- měření tepla společné pro daný objekt, v bytových jednotkách měření tepla poměrovými měřiči






Větrání

                                    - sociální zařízení – odsávání ventilátorem 
- v kuchyních – příprava pro napojení digestoře do VZT potrubí v šachtě

- garáže – v případě nutnosti  - výměna vzduchu přirozeným způsobem větracími otvory

Zámečnické výrobky
- ochranný nátěr proti korozi

D) Vybavení domu

Vybavení domu



- výtah značkový - základní provedení dle výrobce





- vrata garážová - výsuvná s ovládáním u hromadných garáží, výklopná mechanická u jednotlivých garáží 





- el. vrátný s domácím telefonem, osvětlené tablo 

- zabudované poštovní schránky 




- čistící zóny u hlavních vstupů bytových objektů

- v každém objektu kočárkárna, ev.boxy na kočárky, sušárna, úklidová komora (uvedené prostory je možné sdružovat) 

Standart bytových objektů



Strana 3


